# คู่มือ Product Manager
สำหรับแผนทดลองน้ำท่วมบางบัวทอง

พื้นฐาน GEOGLOWS และ HAND พร้อมลำดับการพัฒนาและสิ่งที่ต้องประสานกับทีม

สำหรับ Kovitad Janlakhon หรือ Ole   |   2 ตุลาคม 2026   |   ฉบับ 1.0

## เริ่มจากสิ่งที่เรากำลังสร้าง

เราต้องการเพิ่มข้อมูลพยากรณ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำให้แอป Global Risk Platform ของ ADPC เพื่อช่วยให้ผู้วางแผนเห็นแนวโน้มและเลือกข้อมูลท้องถิ่นที่ควรติดตามต่อ จากนั้นจึงทดลองคำนวณความลึกน้ำในพื้นที่ที่แบบจำลองรองรับ โดยเริ่มที่บางบัวทองและนนทบุรี

สิ่งที่เริ่มพัฒนาได้คือกราฟพยากรณ์น้ำและการสาธิตสูตรด้วยข้อมูลสมมติ ส่วนแผนที่ความลึกน้ำจริงยังต้องมีข้อมูลภูมิประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำไหลกับระดับน้ำ และผู้เชี่ยวชาญตรวจความเหมาะสมของพื้นที่

## คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักอุทกวิทยา

หน้าที่ Product Manager คือทำให้ทีมตอบได้ว่า ผู้ใช้ต้องการรู้อะไร เรามีข้อมูลอะไร ข้อมูลใดเป็นสมมติฐาน ใครต้องตรวจ และหลักฐานแบบไหนจึงถือว่างานเสร็จ คู่มือนี้ช่วยให้ถามและตัดสินใจได้ โดยไม่ต้องสร้างแบบจำลองน้ำด้วยตัวเอง

## ลำดับการอ่าน

หน้า 2 ถึง 4 เข้าใจน้ำท่วม ปริมาณน้ำ ระดับน้ำ และ GEOGLOWS

หน้า 5 ถึง 8 เข้าใจแผนที่ดิจิทัล HAND ตาราง Q ไป H และสูตรความลึก

หน้า 9 ถึง 12 ตรวจสถานะข้อมูล ลำดับงาน การนำเข้าข้อมูล และจุดที่ยังติดอยู่

หน้า 13 ถึง 14 วางงานกับ Developer และประสานผู้เชี่ยวชาญ

หน้า 15 ถึง 16 ทบทวนคำศัพท์และแหล่งอ้างอิง

สถานะของเอกสาร  คู่มือนี้อธิบายแผนทดลอง ไม่ใช่รายงานว่าระบบพยากรณ์น้ำท่วมบางบัวทองผ่านการตรวจแล้ว ตัวเลขตัวอย่าง Q H และ HAND เป็นตัวเลขเพื่อการเรียนรู้ ส่วนสถานะการตรวจ API ระบุวันที่และแยกไว้ที่หน้า 9

# 1 พื้นฐานเรื่องน้ำและน้ำท่วม

ฝนที่ตกลงมาบางส่วนซึมลงดิน บางส่วนถูกเก็บไว้ และบางส่วนไหลบนผิวดินเข้าสู่ลำคลองหรือแม่น้ำ น้ำท่วมเกิดได้เมื่อปริมาณน้ำที่เข้ามามากกว่าความสามารถในการระบายหรือกักเก็บ ไม่จำเป็นต้องเกิดจากแม่น้ำสายใหญ่เพียงอย่างเดียว [1]

## สามสาขาที่เกี่ยวข้อง

| สาขา | คำถามหลัก | บทบาทในงานนี้ |
| --- | --- | --- |
| อุทกวิทยา Hydrology | น้ำมาจากไหน มากเท่าไร และมาเมื่อไร | พยากรณ์ปริมาณน้ำไหลจากฝนและลุ่มน้ำ |
| ชลศาสตร์ Hydraulics | น้ำระดับไหน ไหลอย่างไร และล้นไปที่ใด | เชื่อมน้ำไหลกับระดับน้ำและพฤติกรรมการท่วม |
| ภูมิประเทศและธรณีวิทยา | พื้นดินสูงต่ำอย่างไร ดินและชั้นหินเป็นอย่างไร | ภูมิประเทศใช้สร้างแผนที่ความสูง ส่วนดินและธรณีมีผลต่อการซึมและการไหล |

## กลไกที่ต้องแยกให้ได้

น้ำล้นแม่น้ำ เมื่อระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง น้ำอาจกระจายเข้าสู่พื้นที่ริมแม่น้ำ

ฝนตกในพื้นที่แล้วระบายไม่ทัน ถนน พื้นที่ต่ำ และท่อระบายอาจมีน้ำขัง แม้แม่น้ำยังไม่ล้น

ระดับน้ำปลายน้ำสูงหรือเกิดน้ำหนุน อาจทำให้น้ำต้นทางระบายช้าลง

คันกั้นน้ำ ประตูน้ำ เครื่องสูบน้ำ และการเดินระบบ อาจเปลี่ยนเส้นทางหรือระดับน้ำ ต้องสอบถามสภาพจริง

## ลุ่มน้ำต่างจากขอบเขตอำเภอ

ลุ่มน้ำคือพื้นที่ที่น้ำไหลไปรวมสู่ทางออกหนึ่ง ส่วนอำเภอเป็นขอบเขตการปกครอง น้ำไม่หยุดที่เส้นเขตอำเภอ การใช้ River Reach ใกล้บางบัวทองจึงยังไม่พิสูจน์ว่า Reach นั้นอธิบายการท่วมทั้งอำเภอได้

คำถามของ PM  สิ่งที่ต้องถามทีมท้องถิ่นคือ การท่วมที่เราต้องการศึกษาเกิดจากกลไกใดบ้าง เราไม่ได้ยืนยันจาก API ว่ากลไกไหนเป็นตัวหลักของบางบัวทอง

# 2 ตัวเลขที่ดูคล้ายกันแต่ตอบคนละคำถาม

ก่อนดูสูตร ให้แยกปริมาณน้ำไหล ระดับน้ำ และความลึกน้ำออกจากกัน ตัวเลขเหล่านี้ใช้หน่วยต่างกันและนำมาแทนกันตรง ๆ ไม่ได้ [2]

| ข้อมูล | ความหมายแบบง่าย | หน่วยและตัวอย่างสมมติ |
| --- | --- | --- |
| Discharge หรือ Q | ปริมาตรน้ำที่ผ่านหน้าตัดแม่น้ำต่อเวลา | 40 m³/s คือ 40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที |
| Stage หรือระดับน้ำ | ความสูงผิวน้ำเมื่อวัดจากจุดอ้างอิงที่ระบุ | 5 m เหนือศูนย์ของสถานีวัด |
| H ในวิธี HAND | ความสูงผิวน้ำเหนือจุดอ้างอิงการระบายน้ำของ HAND | 3 m เหนือจุดอ้างอิงเดียวกับ HAND |
| Depth หรือความลึก | ระยะจากพื้นดินของจุดนั้นถึงผิวน้ำ | บ้านที่พื้นต่ำกว่าผิวน้ำ 1 m มีความลึกตามแบบจำลอง 1 m |
| Extent หรือพื้นที่ท่วม | ขอบเขตพื้นที่ที่แบบจำลองให้ความลึกเป็นบวก | รูปหลายเหลี่ยมหรือหน้ากากบนแผนที่ |
| Velocity และ duration | ความเร็วของน้ำและระยะเวลาที่ท่วม | m/s และชั่วโมงหรือวัน เป็นข้อมูลเพิ่มที่สูตร HAND นี้ไม่ได้คำนวณ |

ตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้  เพื่อให้เห็นหน่วย หากหน้าตัดน้ำมีพื้นที่ 20 m² และความเร็วเฉลี่ย 2 m/s ปริมาณน้ำไหลจะเป็น 40 m³/s แต่นี่ไม่ใช่สูตรแปลง Q เป็นความลึกที่บ้าน และไม่ใช่ข้อมูลบางบัวทอง

## แผนที่น้ำท่วมกับความเสียหายเป็นคนละชั้น

Hazard บอกลักษณะภัย เช่น ความลึกหรือพื้นที่ท่วม Exposure บอกว่ามีคน อาคาร หรือถนนอยู่ในพื้นที่นั้นเท่าไร ส่วน Vulnerability บอกว่าสิ่งเหล่านั้นเสียหายง่ายเพียงใด การประเมิน Loss ต้องมีข้อมูลมูลค่าและความสัมพันธ์ความเสียหายที่เหมาะสมเพิ่มด้วย

ความลึกอย่างเดียวจึงยังไม่บอกต้นทุนประกันภัยหรือความปลอดภัยของเส้นทาง เพราะยังไม่รู้ความเร็ว ระยะเวลาท่วม สภาพอาคาร และความไม่แน่นอนครบถ้วน

# 3 GEOGLOWS ให้อะไรเรา

GEOGLOWS River Forecast System เป็นบริการแบบจำลองปริมาณน้ำไหลในช่วงแม่น้ำที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและลุ่มน้ำ เราดึงชุดพยากรณ์ผ่าน API เพื่อได้ Q ตามเวลา ไม่ได้ดึงแผนที่ความลึกน้ำรายบ้านโดยตรง [3]

บริการมีชุดพยากรณ์รายวันล่วงหน้าประมาณ 15 วัน แต่แผนทดลองนี้เริ่มใช้เพียงช่วงเจ็ดวัน เพื่อให้กราฟและคำถามแรกมีขอบเขตชัดเจน [3]

## Reach ID คือรหัสช่วงแม่น้ำในแบบจำลอง

รหัสนี้ไม่ใช่รหัสอำเภอหรือรหัสสถานีวัดน้ำโดยอัตโนมัติ ต้องตรวจเส้นแม่น้ำ จุดที่ต้องการศึกษา และพื้นที่รับน้ำให้ตรงกัน การค้นจากพิกัดเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะระบบอาจเลือกช่วงแม่น้ำข้างเคียง โดยเฉพาะใกล้จุดบรรจบ [4]

## ทำไมกราฟมีหลายเส้นหรือมีแถบ

Ensemble คือการพยากรณ์หลายกรณี เพื่อสะท้อนความไม่แน่นอนของข้อมูลตั้งต้น Median คือค่ากลางของชุดนั้น ส่วนข้อมูลที่ตรวจจาก API มี P25 และ P75 เป็นขอบแถบระหว่างเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 และ 75 ของน้ำไหล ณ เวลาเดียวกัน แถบนี้ไม่ใช่โอกาสที่อำเภอจะท่วม

คำถามแรกของเราเป็นเพียง ในเจ็ดวันข้างหน้า กราฟค่ากลาง Q ของ Reach ที่ทีมเลือกขึ้นสูงสุดเมื่อไร และมีแถบพยากรณ์เท่าไร ณ เวลานั้น ใช้สรุปจากข้อมูลเดียวกันทั้งกราฟและข้อความ

| เวลา | ใช้ตอบอะไร | สิ่งที่ต้องระวัง |
| --- | --- | --- |
| Forecast run | พยากรณ์ชุดนี้เริ่มจากรอบไหน | ต้องรู้ว่าชุดเก่าหรือใหม่ |
| Valid time | ค่าที่เห็นเป็นของเวลาไหน | อาจเป็นเวลาในอนาคต |
| Retrieved time | แอปดาวน์โหลดเมื่อไร | ดาวน์โหลดใหม่ไม่ได้แปลว่าพยากรณ์ชุดใหม่ |

## ข้อมูลสามชนิดที่ควรติดป้ายแยกกัน

Observed คือข้อมูลวัดจริง Forecast คือค่าที่แบบจำลองคาดการณ์ ส่วน Static scenario คือฉากทัศน์อ้างอิง เช่น RP100 แผนที่ RP100 ไม่ใช่พยากรณ์ของสัปดาห์นี้ และไม่ได้หมายความว่าจะท่วมหนึ่งครั้งพอดีทุก 100 ปี โดยทั่วไป RP100 อ้างถึงระดับที่มีโอกาสเท่ากับหรือเกินประมาณ 1% ในปีหนึ่งภายใต้สมมติฐานการวิเคราะห์ [5]

# 4 แผนที่ดิจิทัลและข้อมูลภูมิประเทศ

GIS คือการจัดการข้อมูลที่มีตำแหน่งบนแผนที่ ข้อมูลสองรูปแบบหลักคือ Raster และ Vector การเห็นรูปแผนที่สวยไม่ได้บอกว่าไฟล์นั้นมีตัวเลขที่ใช้คำนวณได้ครบ

| คำศัพท์ | นึกภาพอย่างไร | ใช้ในแผนทดลอง |
| --- | --- | --- |
| Raster | ตารางช่องเล็ก ๆ แต่ละช่องเก็บค่า | DEM HAND และความลึกเป็น Raster |
| Vector | จุด เส้น หรือรูปหลายเหลี่ยม | สถานี ถนน เส้นแม่น้ำและขอบเขตอำเภอ |
| DEM หรือ DTM | แผนที่ระดับความสูงของภูมิประเทศ | ใช้เป็นฐานสร้าง HAND ต้องดูว่าแทนพื้นดินหรือผิวสิ่งปกคลุม |
| GeoTIFF | ไฟล์ภาพที่เก็บค่าตัวเลขและตำแหน่ง | เก็บ HAND หรือความลึกพร้อมข้อมูลแผนที่ |
| CRS | ระบบพิกัดที่บอกตำแหน่งบนโลก | ใช้ให้ชั้นข้อมูลซ้อนกันถูกที่ |
| Resolution | ขนาดพื้นที่จริงที่หนึ่งช่องแทน | ตัวอย่างสมมติ 10 m ต่อช่อง ไม่ใช่คำรับรองความแม่นยำ 10 m |
| NoData | ช่องที่ไม่ทราบค่าหรือไม่รองรับ | ไม่ใช้แทนค่าศูนย์หรือยืนยันว่าแห้ง |

## ความละเอียดกับความถูกต้องไม่เหมือนกัน

ภาพที่มีช่องเล็กมากอาจยังมีความสูงคลาดเคลื่อน หากเราต้องการแยกความลึกตื้น ๆ แต่ข้อมูลพื้นดินคลาดเคลื่อนมากกว่า ก็ยังตอบไม่ได้ดี ถนน คันกั้นน้ำ และสภาพร่องน้ำที่สำคัญอาจไม่ถูกแทนใน DEM ต้องให้ทีม GIS และผู้เชี่ยวชาญน้ำประเมิน

## การซ้อนแผนที่ต้องตรงมากกว่าชื่อพิกัด

Raster หลายชุดต้องตรงทั้งระบบพิกัด ตำแหน่งมุมกริด ขนาดช่อง และจำนวนช่องก่อนนำมาลบกัน หน้ากากหรือ Mask เป็นข้อมูลเลือกว่าคำนวณช่องใด ไม่ได้สร้างความจริงเรื่องน้ำไหลข้ามกำแพงหรือคันกั้นน้ำ

คำถามของ PM  ถามว่าค่าช่องหมายถึงอะไร หน่วยอะไร ได้มาจากไหน และพื้นที่ใดไม่มีข้อมูล ก่อนถามว่าจะเปลี่ยนสีแผนที่อย่างไร

# 5 HAND คืออะไร

HAND ย่อจาก Height Above Nearest Drainage อ่านว่าแฮนด์ เป็นความสูงของพื้นดินแต่ละช่องเมื่อเทียบกับช่องทางน้ำอ้างอิงที่มันระบายไปถึง ไม่ใช่แผนที่ความลึกน้ำท่วม และไม่ใช่การเลือกแม่น้ำที่ใกล้ที่สุดด้วยระยะเส้นตรง [6]

HAND = Ground elevation − Drainage reference elevation

ตัวอย่างสมมติ จุด B มีพื้นดินสูง 12 m และช่องระบายน้ำอ้างอิงสูง 10 m จึงมี HAND เท่ากับ 2 m ข้อมูลทั้งสองใช้จุดอ้างอิงความสูงเดียวกัน เมื่อผิวน้ำสูง 13 m จะมี H เท่ากับ 3 m และความลึกที่ B เท่ากับ 1 m

ภาพนี้ใช้ตัวเลขสมมติเพื่ออธิบายการอ้างอิงความสูง ไม่ใช่หน้าตัดแม่น้ำบางบัวทอง และไม่ได้แสดงหลักฐานว่าทุกพื้นที่ในภาพเชื่อมต่อกันทางน้ำ

## HAND เกิดขึ้นได้อย่างไร

ทีมเตรียม DEM กำหนดวิธีหาทิศทางการระบายน้ำและเครือข่ายทางน้ำ จับคู่แต่ละช่องกับช่องทางน้ำที่เกี่ยวข้อง แล้วคำนวณส่วนต่างความสูง การตัดภาพ DEM ตามเขตอำเภออย่างเดียวไม่ทำให้กลายเป็น HAND และอาจตัดขาดข้อมูลการระบายน้ำที่ต้องใช้

ในแบบจำลอง ช่องอ้างอิงมี HAND เท่ากับศูนย์ตามนิยาม แต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าระดับช่องใน DEM คือก้นแม่น้ำที่สำรวจจริง ต้องตรวจแหล่งข้อมูลและวิธีสร้าง

HAND ใช้การประมาณจากระดับอ้างอิง ส่วนโมเดลชลศาสตร์อย่าง HEC RAS จำลองการไหลโดยใช้รูปทรงลำน้ำหรือพื้นที่ ภูมิประเทศ และเงื่อนไขน้ำเข้าออก วิธีหลังอาจเหมาะกว่าเมื่อมีผลของโครงสร้างหรือน้ำหนุน แต่ต้องเตรียมข้อมูลและตรวจผลมากขึ้น

สิ่งที่ต้องขอจากทีม  เราต้องรู้ทั้งไฟล์ HAND และวิธีสร้าง รวมถึงการเชื่อมกับ Reach ของ GEOGLOWS ไฟล์ที่ชื่อ hand.tif เพียงอย่างเดียวยังไม่พอ

# 6 ทำไมต้องมีตารางแปลง Q ไป H

GEOGLOWS ให้ Q แต่สูตรความลึกต้องใช้ H เราจึงต้องมี Rating curve หรือความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำไหลกับระดับน้ำสำหรับช่วงแม่น้ำที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์นี้ขึ้นอยู่กับลักษณะลำน้ำและเงื่อนไขที่ใช้ ไม่ใช่สูตรสากลที่คัดลอกไปใช้ได้ทุกพื้นที่ [2] [6]

| Q สมมติ | H สมมติ | วิธีอ่าน |
| --- | --- | --- |
| 10 m³/s | 1 m | ถ้า Q เท่านี้ ความสัมพันธ์ตัวอย่างให้ H 1 m |
| 30 m³/s | 2 m | เลือกค่าจากตารางของช่วงแม่น้ำเดียวกัน |
| 60 m³/s | 3 m | H นี้ใช้เฉพาะตัวอย่างการเรียนรู้ |

ขอบเขตตัวอย่าง  ตารางนี้สร้างเพื่ออธิบายเท่านั้น ไม่ใช่ Rating curve บางบัวทอง ไม่ใช้เป็นค่าเริ่มต้นของระบบจริง หาก Q เกินช่วงข้อมูลที่ตรวจแล้ว ต้องรายงานว่าแปลงไม่ได้ แทนการคาดต่อโดยไม่บอกผู้ใช้

## จุดอ้างอิงความสูงคือเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง

Stage 5 m อาจหมายถึงสูงกว่าศูนย์ของสถานีวัด 5 m ไม่ได้หมายถึง H 5 m เหนือจุดอ้างอิง HAND ทั้งสองค่าอาจมีหน่วยเป็นเมตรเหมือนกัน แต่ใช้ศูนย์คนละตัว

ตัวอย่างสมมติ หากศูนย์สถานีอยู่ที่ระดับ 8 m และสถานีอ่าน 5 m ผิวน้ำจะอยู่ที่ระดับ 13 m เมื่อจุดอ้างอิง HAND อยู่ที่ 10 m จะได้ H 3 m ต้องตรวจว่าระดับทั้งหมดอ้างอิงระบบเดียวกัน และวิธีนำไปใช้ตลอด Reach เหมาะสม ไม่ใช่นำค่าของสถานีหนึ่งไปลบทุกช่องทั่วอำเภอทันที

## ถ้าไม่มี Rating curve ทำอย่างไร

ขอข้อมูลจากสถานีหรือแบบจำลองชลศาสตร์ที่มีอยู่ พร้อมแหล่งที่มาและผู้ตรวจ

ผู้เชี่ยวชาญอาจพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสังเคราะห์ได้ แต่ต้องระบุสมมติฐานและตรวจผล ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลวัดจริง

ระหว่างรอ ให้ทำกราฟ Q และทดลองด้วย H สมมติที่ติดป้ายชัดเจน ไม่สร้างสูตร Q ไป H เพื่อให้งานดูครบ

ถ้าน้ำหนุน ประตูน้ำ หรือการเปลี่ยนสภาพร่องน้ำทำให้ Q เดียวกันมีระดับน้ำต่างกัน ตารางแบบง่ายอาจไม่เพียงพอ ผู้เชี่ยวชาญต้องตัดสินวิธีที่เหมาะสม

# 7 สูตรความลึกน้ำอธิบายทีละช่อง

เมื่อ H และ HAND ใช้จุดอ้างอิงเดียวกัน และช่องนั้นอยู่ในพื้นที่ที่แบบจำลองรองรับ เราหาความลึกจากส่วนต่าง ถ้าพื้นดินสูงกว่าผิวน้ำ ให้ความลึกเป็นศูนย์แทนค่าลบ

Depth = max(H − HAND, 0)

คำว่า max คือเลือกค่าที่มากกว่า เช่น 3 ลบ 3.2 ได้ค่าลบ จึงเลือก 0 แต่สูตรนี้ใช้ไม่ได้กับช่องที่ไม่มีข้อมูลหรืออยู่นอกขอบเขตที่รองรับ ช่องเหล่านั้นต้องเป็น NoData

| HAND เมื่อ H เท่ากับ 3 m | ความลึก | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| 0 m | 3 m | ช่องอ้างอิงตามนิยามแบบจำลอง |
| 1 m | 2 m | พื้นต่ำกว่าผิวน้ำ 2 m |
| 2.5 m | 0.5 m | พื้นต่ำกว่าผิวน้ำเล็กน้อย |
| 3 m | 0 m | ขอบเขตที่ความลึกเป็นศูนย์ |
| 3.2 m | 0 m | ช่องแห้งภายใต้สถานการณ์นี้ |
| ไม่ทราบค่า | NoData | ยังสรุปว่าท่วมหรือแห้งไม่ได้ |
| อยู่นอกพื้นที่ที่รองรับ | NoData | แบบจำลองไม่ได้ประเมินช่องนี้ |

## คำนวณถูกกับจำลองน้ำท่วมถูกเป็นคนละเรื่อง

การตรวจตารางนี้ทำให้มั่นใจว่าโปรแกรมลบค่าและแยกศูนย์กับ NoData ถูก แต่ยังไม่พิสูจน์ว่า H ถูก ภูมิประเทศถูก หรือมีน้ำไหลเข้าพื้นที่จริง เราต้องตรวจสมมติฐานและเทียบเหตุการณ์จริงเพิ่ม

วิธี HAND นี้ไม่ได้แก้การไหล ความเร็ว เวลาที่น้ำมาถึง หรือการอนุรักษ์ปริมาตรน้ำ การลากแผนที่ท่วมจากช่องต่ำ ๆ จึงอาจผิดหากมีคันกั้นน้ำหรือช่องระบายน้ำที่ไม่เชื่อมถึงกัน

ข้อสังเกต  Depth สูงสุดเท่ากับ H เฉพาะเมื่อมีช่อง HAND เท่ากับศูนย์ที่ใช้ได้อยู่ในผลลัพธ์ ถ้าตัดช่องแม่น้ำออก ค่าสูงสุดอาจต่ำกว่า H นี่ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของสูตร

# 8 ข้อมูลที่มีและสถานะที่ตรวจแล้ว

ตารางนี้สรุปสถานะจากแผน v2.1 และผลตรวจวันที่ 2 ตุลาคม 2026 คำว่าดึงได้หมายถึงผ่านการตรวจการเข้าถึงและรูปแบบ ไม่ได้หมายถึงผ่านการตรวจความแม่นยำของแม่น้ำหรือการท่วมในพื้นที่

| รายการ | สถานะ | สิ่งที่ยังต้องทำ |
| --- | --- | --- |
| GEOGLOWS forecast API | ตรวจแล้วว่า GET ตอบ JSON สำเร็จโดยไม่ส่ง credentials | เก็บรอบพยากรณ์ หน่วย เวลาและผลตรวจแต่ละครั้ง |
| Reach ID | มีรหัสสำรวจสองตัว | ตรวจเส้นแม่น้ำและความเกี่ยวข้องก่อนเลือกหนึ่ง Reach |
| ค่าพยากรณ์ Q | มี snapshot และค่า median P25 P75 | แปลงข้อมูลให้ตรงเวลา ใช้ snapshot ตรวจโปรแกรม |
| ชั้นข้อมูลในแอป GRP เดิม | มีบริบทงานทดสอบขอบเขต ภัยและข้อมูลสัมผัสภัย | ตรวจไฟล์ รุ่น ความครอบคลุมและสิทธิ์ก่อนนำมาใช้ต่อ |
| เซิร์ฟเวอร์ staging | ผู้ใช้ยืนยันว่าจัดเตรียมแล้ว | ยังต้องพัฒนาและทดสอบงานนี้บนเครื่องจริง |
| เซิร์ฟเวอร์ production | ผู้ใช้ระบุว่ายังรอ | ไม่ถือว่าพร้อมเผยแพร่ |
| HAND และ reach domain ท้องถิ่น | ยังไม่มีชุดที่ผ่านการตรวจในแผนนี้ | ขอข้อมูลและวิธีสร้างจากทีม GIS |
| Rating curve และ datum | ยังไม่มีชุดท้องถิ่นที่ยืนยัน | ขอผู้เชี่ยวชาญตรวจ Q ไป H |
| หลักฐานเหตุการณ์จริง | ยังไม่ได้รับชุดสำหรับตรวจ Phase B | ขอระดับน้ำ รอยน้ำ แผนที่ท่วมหรือโมเดลที่ตรวจแล้ว |

รหัสที่ห้ามใช้เป็นข้อสรุปพื้นที่  รหัส 430392813 ได้จากจุดสำรวจโดยประมาณใกล้ตัวเมืองบางบัวทอง และ 430537201 ได้จากจุดสำรวจอีกจุดใกล้นนทบุรี ทั้งสองเป็นรหัสจาก API เท่านั้น ยังไม่ได้ยืนยันชื่อแม่น้ำ ความเหมาะสม หรือความเป็นสถานีทางการ

เอกสารสถาปัตยกรรมเป็นภาพแนวคิด ไม่มีโค้ด pipeline หรือหลักฐานการสอบเทียบ การตรวจที่ผ่านแล้วคือการดึงข้อมูลและตัวอย่างคำนวณ ไม่ใช่แผนที่ความลึกบางบัวทองที่ผ่านการตรวจ

# 9 ลำดับงานตั้งแต่ข้อมูลถึงหน้าจอ

ใช้ backend ของแอปเดิมดึงและตรวจข้อมูล แล้วเก็บผลเพื่อให้หน้าแอปและคำอธิบายใช้ตัวเลขเดียวกัน แยกเส้นทางแสดง Q ออกจากเส้นทางคำนวณความลึกที่มีข้อมูลเพิ่ม

แผนผังนี้เป็นลำดับที่เสนอ ยังไม่ได้แสดงว่าทุกกล่องถูกพัฒนาเสร็จแล้ว

## แต่ละส่วนรับผิดชอบอะไร

GEOGLOWS ให้ข้อมูล Q ส่วน Python ของเราตรวจ แปลงรูปแบบ และคำนวณผลอย่างทำซ้ำได้

หน้าแอปให้เลือกพื้นที่และแสดงกราฟหรือแผนที่ พร้อมเวลาของข้อมูล หน่วยและสถานะ

ผู้เชี่ยวชาญตรวจความสัมพันธ์ระดับน้ำ ภูมิประเทศและผลเทียบเหตุการณ์จริง

LLM ช่วยอธิบายผลที่บันทึกไว้ได้ แต่ไม่ควรเลือก H สมมติหรือคำนวณความลึกแทนโมดูลที่ตรวจได้

## MCP กับ API เป็นช่องทาง ไม่ใช่แบบจำลองน้ำ

API ใช้ให้โปรแกรมดึงข้อมูล ส่วน MCP ใช้ให้ผู้ช่วยเรียกเครื่องมือหรืออ่านข้อมูล การส่งข้อมูลด้วย contribute_submit เป็นการลงทะเบียนหรือส่งข้อมูลให้แพลตฟอร์ม ไม่ได้ทำให้แพลตฟอร์มคำนวณ HAND ได้โดยอัตโนมัติ

Feed Q สามารถเตรียมเป็นรายการ JSON ที่ปรับรูปแบบแล้ว ส่วน GeoTIFF ความลึกเป็นข้อมูลอีกชนิด ต้องให้ SIG ยืนยันการรองรับหน่วย NoData และการวิเคราะห์ ห้ามแทนค่าเมตรด้วย hazard class 1 ถึง 5

# 10 ทีมใส่ข้อมูลเองตรงไหน

เราสามารถออกแบบหน้า ตั้งค่าพื้นที่ทดลอง ในแอปของเราให้ทีมเพิ่มข้อมูลเองได้ หน้านี้เป็นขอบเขตที่เสนอให้พัฒนา ยังไม่ได้ตรวจยืนยันว่ามีอยู่แล้ว การนำเข้าในแอปของเราและการส่งไปแพลตฟอร์มส่วนกลางเป็นคนละขั้นตอน

| ข้อมูลที่ผู้จัดเตรียมเพิ่ม | รูปแบบที่เสนอ | ข้อมูลประกอบที่ต้องระบุ |
| --- | --- | --- |
| HAND | อัปโหลด GeoTIFF หรือเลือกชุดที่เก็บไว้ | หน่วย วิธีสร้าง DEM ต้นทาง รุ่นและจุดอ้างอิง |
| พื้นที่และ reach domain | Vector เช่น GeoPackage | CRS แหล่งที่มา รุ่นและ Reach ที่เชื่อมถึง |
| Reach ID | เลือกหรือกรอกรหัส | แผนที่และเหตุผลที่ผู้ตรวจยอมรับ |
| Rating curve | ตาราง CSV เช่น q_m3s และ stage_m | Reach ช่วง Q นิยาม stage จุดอ้างอิงและผู้ตรวจ |
| หลักฐานตรวจผล | เลือกชุดข้อมูลหรือแนบเอกสาร | สถานที่ เวลา หน่วย ความน่าเชื่อถือและสิทธิ์ใช้ |

## ลำดับการตั้งค่าที่เสนอ

1 เลือกพื้นที่และคำถามทดลอง → 2 เพิ่มข้อมูลและข้อมูลประกอบ → 3 ระบบตรวจรูปแบบและรายงานปัญหา → 4 ผู้เชี่ยวชาญตรวจความเหมาะสม → 5 เปิดชุดรุ่นที่ผ่านการตรวจให้ผู้ใช้เลือก

ระบบตรวจได้ว่าไฟล์เปิดได้ หน่วยครบ กริดตรง และ Q อยู่ในช่วงตาราง แต่ไม่ควรอ้างว่าระบบตรวจได้เองว่าแบบจำลองเหมาะกับน้ำหนุนหรือการเดินประตูน้ำโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญ

## คนใช้งานทั่วไปควรทำอะไร

ผู้ใช้ทั่วไปเลือกพื้นที่ ชุดข้อมูลที่ผ่านการตรวจ และเวลาพยากรณ์ ระบบดึง Q และใช้การตั้งค่าที่บันทึกไว้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องอัปโหลด HAND หรือกรอก Rating curve ทุกครั้ง การแก้ข้อมูลให้สร้างรุ่นใหม่และบันทึกการตรวจ แทนการเปลี่ยนชุดเดิมเงียบ ๆ

โหมดสาธิตให้กรอก H สมมติได้และต้องติดป้าย Synthetic demo ส่วนโหมดจริงห้ามใช้ค่า H สมมติแทนข้อมูลที่ขาด การอัปโหลดข้อมูลที่ยังไม่พร้อมไม่ใช่การอนุมัติให้เผยแพร่

# 11 สิ่งที่ยังขาดและงานที่ถูกบล็อก

ยังมีคำถามเปิด แต่ไม่ได้ทำให้ทุกงานหยุด เราต้องระบุว่าข้อใดบล็อกการแสดง Q ข้อใดบล็อกความลึกจริง และข้อใดบล็อกการแบ่งปันข้อมูล เพื่อให้ทีมทำงานที่พร้อมได้ก่อน

| สิ่งที่ต้องยืนยัน | บล็อกงานไหน | ใครช่วยและหลักฐานที่ต้องได้ |
| --- | --- | --- |
| Reach และพื้นที่ที่มันแทน | ยืนยันขอบเขตพื้นที่พยากรณ์ | GIS กับผู้เชี่ยวชาญน้ำ ยืนยันแผนที่และเหตุผลเลือก |
| HAND และการจับคู่ช่องกับ Reach | คำนวณความลึกในพื้นที่จริง | ทีม GIS ส่งไฟล์พร้อมวิธีสร้างและขอบเขตที่รองรับ |
| Rating curve และจุดอ้างอิง | แปลง Q เป็น H ที่ใช้กับ HAND | ผู้เชี่ยวชาญน้ำ ตรวจตาราง ช่วงค่าและ datum |
| กลไกน้ำหนุนหรือสิ่งควบคุม | ยอมรับความเหมาะสมของวิธีง่าย | ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น บันทึกว่าจะใช้ HAND หรือโมเดลอื่น |
| ข้อมูลตรวจเหตุการณ์จริง | อ้างความแม่นยำของการท่วม | ผู้ดูแลข้อมูลกับผู้ตรวจ กำหนดเหตุการณ์และเกณฑ์ยอมรับ |
| สิทธิ์ใช้ข้อมูลและการเห็นข้อมูล | การแบ่งปันหรือเผยแพร่ | ผู้ดูแลข้อมูลกับ SIG ยืนยันเงื่อนไข attribution visibility และ versioning |
| สัญญา feed และ depth raster | เชื่อมผลเข้าฝั่งส่วนกลาง | SIG ยืนยัน schema หน่วย เวลาและพฤติกรรมการอ่านผล |

## สิ่งที่ขอจาก Daniel และ Pin

ขอให้ช่วยชี้ว่ามีข้อมูลหรือแบบจำลองเดิมอะไรบ้าง และช่วยเสนอผู้ตรวจชลศาสตร์กับผู้ดูแลข้อมูล ไม่ถือว่าทั้งสองคนได้รับมอบหมายหรืออนุมัติแบบจำลองแล้ว

## เรื่องสิทธิ์ที่ยังต้องยืนยัน

หน้า GEOGLOWS Data Catalog ระบุ CC BY NC SA 4.0 แต่ AWS Registry ระบุ CC BY 4.0 ต้องถามผู้ให้ข้อมูลว่าเงื่อนไขใดใช้กับชุดที่จะใช้และผลที่เราจะแบ่งปัน ก่อนกรอก licence หรือใช้เชิงพาณิชย์ ไม่เลือกรายการที่สะดวกกว่าเอง [7] [8]

การแยกงานที่สำคัญ  Feed ที่แสดง Q ไม่จำเป็นต้องรอให้ HAND เสร็จ แต่ต้องผ่านการตรวจ Reach สิทธิ์และข้อตกลงแพลตฟอร์มของตัวเอง ส่วนแผนที่ความลึกมีข้อกำหนด Phase B เพิ่มด้วย

# 12 จะเริ่มพัฒนาและตรวจรับอย่างไร

ลำดับนี้เป็นข้อเสนอสำหรับจัด backlog ยังไม่มีการรับรองเวลาส่งมอบ ควรให้ Developer ประเมินหลังเห็น repository ข้อมูล และผู้ตรวจที่ต้องร่วมงาน

| ลำดับ | งานที่ทำ | หลักฐานตรวจรับ |
| --- | --- | --- |
| 1 Forecast prototype | ใช้ snapshot ตรวจ parser และสรุป Q เจ็ดวัน แล้วเพิ่มดึงสดกับ cache | กราฟและ summary ตรงกับข้อมูลดิบ รอบและเวลาไม่สลับกัน |
| 2 Synthetic HAND test | ใช้ H สมมติและ Raster เล็ก ตรวจสูตร mask และ GeoTIFF | ตัวอย่างหน้า 8 ถูก ศูนย์กับ NoData แยกกัน ไฟล์เปิดกลับได้ |
| 3 Local HAND experiment | ใช้ชุดพื้นที่และ Q ไป H ที่ผ่านการตรวจ | ผลมีหน่วย แหล่งที่มา รุ่นและการเทียบข้อมูลอิสระ |
| 4 Sharing preview | เตรียม JSON feed และรายละเอียดชั้นความลึกให้ SIG ตรวจ | ยืนยัน schema สิทธิ์ เวลา scope และการถอนหรือเปลี่ยนรุ่น ก่อนส่งจริง |

## สถานะที่ต้องแสดงอย่างตรงไปตรงมา

Software complete หมายถึงโปรแกรมทำงานและผ่านการตรวจที่กำหนด Hydraulic validation หมายถึงมีการประเมินความเหมาะสมและความแม่นยำทางน้ำ ทั้งสองสถานะต้องแยกกัน งานสาธิตที่ผ่านสูตรไม่ได้กลายเป็นพยากรณ์ท้องถิ่นที่ตรวจแล้ว

ถ้าขาด Rating curve แสดงว่า depth blocked แต่กราฟ Q ยังดูได้

ถ้า snapshot เก่า แสดง stale พร้อมรอบเดิม ไม่ใช้เวลาดาวน์โหลดใหม่ทำให้ดูสด

ถ้า job ล้มเหลว ไม่แสดงไฟล์ที่เขียนไม่ครบเป็นผลล่าสุดที่สำเร็จ

## หลักฐานที่ PM ควรขอดูใน demo

ขอข้อมูลหนึ่งรอบ ผลหนึ่งเวลาและเส้นทางย้อนกลับถึงข้อมูลดิบ ดูกรณี NoData และข้อผิดพลาดจริง เปิด GeoTIFF กลับเพื่อตรวจตำแหน่งและหน่วย แล้วให้ทีมแสดงว่าผลทำซ้ำได้โดยไม่เรียก LLM มาคำนวณ

ควรทดลองเวลารันและหน่วยความจำบนเครื่องที่ใช้จริงก่อนขยายหลาย Reach หรือหลายเวลา Python ประมวลผลเป็นบล็อกได้ ไม่จำเป็นต้องสร้างระบบคิวขนาดใหญ่ตั้งแต่ต้น

# 13 หน้าที่ของ Product Manager และการประชุมครั้งแรก

PM เป็นคนทำให้คำถามผู้ใช้ ข้อมูลที่ต้องใช้ การตรวจผลและขอบเขตส่งมอบเชื่อมกัน ไม่ต้องเป็นผู้รับรอง Rating curve หรือเลือก datum เอง

| บทบาท | สิ่งที่รับผิดชอบหรือช่วยตัดสินใจ |
| --- | --- |
| Product Manager | กำหนดผู้ใช้ คำถาม ขอบเขต เงื่อนไขตรวจรับ และติดตาม dependency |
| GIS และผู้ดูแลข้อมูล | หาข้อมูล ตรวจตำแหน่ง คุณภาพไฟล์ รุ่นและสิทธิ์ พร้อมข้อมูลประกอบ |
| ผู้เชี่ยวชาญน้ำ | ตรวจ Reach Q ไป H datum สมมติฐานและความแม่นยำของน้ำท่วม |
| Developer | ทำ adapter การตรวจ input การคำนวณ output และสถานะที่ตรวจสอบได้ |
| SIG Platform team | ยืนยัน feed contract การอ่านชั้นข้อมูล การเห็นข้อมูลและ lifecycle |
| ผู้ใช้หรือ Planner | ตรวจว่ากราฟและแผนที่เข้าใจได้ และระบุข้อมูลที่ต้องใช้ตัดสินใจต่อ |

## ตัวอย่างประชุมกำหนดขอบเขต 30 นาที

5 นาที ยืนยันผู้ใช้และหนึ่งคำถามแรกที่ต้องการตอบ

10 นาที เปิดแผนที่ เลือก Reach และตรวจว่ามี HAND Rating curve หรือโมเดลเดิมหรือไม่

10 นาที เลือกงานถัดไป ผู้ตรวจและหลักฐานที่ต้องได้สำหรับข้อมูลที่ยังขาด

5 นาที บันทึกข้อเสนอที่เห็นชอบ งานติดตาม เจ้าของงานและวันนัดตรวจ

## คำถามที่ควรถามจนได้คำตอบชัด

ใครจะใช้ผลนี้เพื่ออะไร Reach ไหนเกี่ยวข้อง พื้นที่ใดรองรับ ใครตรวจ Q ไป H กับ datum มีเหตุการณ์ไหนใช้ทดสอบ และถ้าข้อมูลยังไม่ครบ เราจะ demo อะไรโดยไม่ทำให้เข้าใจว่าเป็นผลจริง

## อ่านผลโดยไม่ข้ามไปสู่ข้อสรุป

กราฟ Q สูงขึ้นหมายถึงต้องดูแนวโน้มและข้อมูลท้องถิ่นต่อ ไม่ใช่คำประกาศให้อพยพ แผนที่ความลึกตามโมเดลยังต้องดู coverage และ NoData การที่จุดหนึ่งไม่อยู่ในพื้นที่ท่วมไม่รับรองว่าถนนหรือศูนย์อพยพปลอดภัย และการนับอาคารที่สัมผัสภัยไม่ใช่ราคาความเสียหาย

สิ่งที่ PM ควรบันทึก  ในสไลด์ใช้คำว่า Proposed next step จนกว่าทีมจะตกลงจริง แล้วจึงบันทึกเป็น Decision พร้อมผู้ตัดสินใจและเงื่อนไข

# 14 คำศัพท์ที่เปิดกลับมาดูได้

| คำศัพท์ | ความหมายที่ใช้ในคู่มือนี้ |
| --- | --- |
| Hydrology | ศึกษาน้ำที่เข้ามา เก็บอยู่และไหลออกจากพื้นที่ |
| Hydraulics | ศึกษาระดับและพฤติกรรมการไหลของน้ำ |
| Catchment | พื้นที่รับน้ำที่ระบายเข้าสู่ทางออกหนึ่ง |
| Reach | ช่วงของแม่น้ำที่แบบจำลองหรือทีมกำหนด |
| Q | ปริมาณน้ำไหลต่อเวลา ใช้หน่วย m³/s |
| Stage และ H | Stage คือระดับเทียบจุดอ้างอิง ส่วน H ในสูตรต้องเทียบจุดอ้างอิง HAND |
| DEM และ HAND | DEM คือระดับภูมิประเทศ HAND คือส่วนต่างจากช่องระบายน้ำที่เกี่ยวข้อง |
| Datum | ระบบหรือจุดอ้างอิงที่ใช้วัดระดับความสูง |
| Rating curve | ความสัมพันธ์น้ำไหลกับระดับน้ำสำหรับสถานที่และเงื่อนไขที่ระบุ |
| Raster และ Vector | ตารางค่าที่ผูกตำแหน่ง กับ จุด เส้นและรูปหลายเหลี่ยม |
| CRS และ mask | ระบบพิกัด กับข้อมูลเลือกว่าช่องใดอยู่ในขอบเขตการคำนวณ |
| NoData | ไม่ทราบค่าหรือไม่อยู่ในพื้นที่ที่รองรับ ไม่ใช่ความลึกศูนย์ |
| Ensemble และ median | ชุดพยากรณ์หลายกรณี กับค่ากลาง ณ เวลาหนึ่ง |
| Calibration และ validation | ปรับแบบจำลองด้วยข้อมูล กับทดสอบผลด้วยหลักฐานที่เหมาะสม |
| Bias correction | วิธีลดความเอนเอียงที่พบเมื่อเทียบข้อมูลจำลองกับข้อมูลวัด |
| Static RP100 | ฉากทัศน์ระดับอ้างอิงทางสถิติ ไม่ใช่พยากรณ์ของวันพรุ่งนี้ |
| API และ MCP | ช่องทางให้โปรแกรมเข้าถึงข้อมูล กับช่องทางให้ผู้ช่วยใช้เครื่องมือ |
| Snapshot และ cache | สำเนาข้อมูลของรอบหนึ่ง กับข้อมูลที่เก็บไว้ใช้ซ้ำเพื่อลดการดึงใหม่ |
| JSON และ schema | รูปแบบข้อความเก็บข้อมูล กับข้อกำหนดชื่อและชนิดของค่าที่ระบบรับ |
| Manifest และ provenance | รายการข้อมูลประกอบชุดข้อมูล กับหลักฐานแหล่งที่มาและลำดับการสร้าง |

คำว่า Model อาจหมายถึงคนละอย่าง  ชื่อเรียก Data model ในการพัฒนาซอฟต์แวร์อาจหมายถึงโครงสร้างข้อมูลที่เก็บ ส่วน Hydrological model หมายถึงแบบจำลองกระบวนการน้ำ HAND เป็นตัวแทนภูมิประเทศที่ใช้กับวิธีประมาณ ไม่ใช่ฐานข้อมูลหรือ LLM

# 15 แหล่งอ้างอิงและเอกสารสำหรับทำงานต่อ

ใช้รายการนี้เมื่อต้องการตรวจคำอธิบายเพิ่มเติม การตรวจบริการและเอกสารในคู่มือนี้อ้างสถานะวันที่ 2 ตุลาคม 2026 ควรตรวจสัญญา API และสิทธิ์อีกครั้งเมื่อเริ่มเชื่อมหรือแบ่งปันจริง

[1] NOAA National Weather Service

กลไกน้ำท่วมแม่น้ำ ฝนหนัก น้ำท่วมฉับพลันและผลของพื้นที่เมือง

[2] USGS How Streamflow is Measured

ความแตกต่างระหว่าง discharge stage และความสัมพันธ์เฉพาะสถานที่

[3] GEOGLOWS Forecast Data

ภาพรวมพยากรณ์ ensemble และหน่วยน้ำไหล ใช้ชื่อ percentile จาก payload จริง

[4] GEOGLOWS Finding River Numbers

Reach ID และข้อจำกัดของการเลือกจากพิกัด

[5] USGS 100 Year Flood Its All About Chance

อธิบายโอกาสรายปีและความหมายของคาบกลับ

[6] Zheng and colleagues 2018

HAND เรขาคณิตลำน้ำ rating curve และการเทียบโมเดลกับสถานีวัด

[7] GEOGLOWS Data Catalog

ระบุชุดข้อมูลและข้อความสิทธิ์ CC BY NC SA 4.0

[8] AWS Registry GEOGLOWS V2

ระบุข้อมูลที่ให้บริการและข้อความสิทธิ์ CC BY 4.0 ซึ่งต้องยืนยันกับผู้ให้ข้อมูล

## เอกสารโครงการที่ควรเปิดคู่กัน

Bang Bua Thong GEOGLOWS River Watch Plan ฉบับ 2.1 เป็นข้อกำหนดหลักสำหรับ Developer มีสูตร สถานะ API เกณฑ์ตรวจรับและขอบเขต sharing คู่มือนี้อธิบายฉบับนั้นด้วยภาษาสำหรับ PM

Automated Flood Depth Pipeline Architecture เป็นภาพแนวคิด 11 สไลด์ ส่วนภาพจาก Daniel แสดงกระบวนการ HEC RAS ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่ง ไม่ควรถือว่าสองวิธีเป็น pipeline เดียวกัน

## สิ่งที่ควรนำไปคุยกับทีมทันที

ขอให้ช่วยระบุหนึ่ง Reach ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล terrain หรือ HAND ที่มีอยู่ ความสัมพันธ์ Q ไป H และผู้ตรวจ หากยังไม่มีชุดพร้อม ให้เห็นชอบขอบเขต forecast card กับ synthetic demo ก่อน พร้อมติดตามสิทธิ์และชุดข้อมูลท้องถิ่นเป็นงานแยก